技术研发需求文档 · TECHNICAL REQUIREMENTS

沃富网络智慧园区
优化升级项目研发需求文档

AI 智能体 · 视频 AI · 低空巡检 · 大会议室无感考勤子系统 · OPC 入驻适配与智能体赋能

文档版本 V1.2 · 新增 4.6 大会议室无感考勤子系统 + 章节编号顺延

上海沃富网络科技有限公司
×
东华大学泛在计算与工业大数据联合实验室

联合研发项目 · 编制日期：2026 年 9 月

读者对象：实验室研究生团队（开发、测试、产品、文档）、沃富网络产品/运营对接人、项目负责人

文档密级：内部使用（限于委托方与实验室项目组成员）

目录

0. 文档信息

1. 项目概述

1.1 项目背景

1.2 合作方

1.3 项目目标

1.4 应用场景

1.5 读者对象

2. 现状盘点（已落地能力）

2.1 智慧门锁

2.2 环境温感自动启停风扇

2.3 人脸识别

2.4 语音助手

2.5 物联网 + AI 落地开发能力

3. 新增研发方向总览

4. 详细需求规格

4.1 AI 能力平台

4.1.1 业务背景与价值

4.1.2 用户故事 / 使用场景

4.1.3 功能性需求

4.1.4 非功能性需求

4.1.5 技术选型建议

4.1.6 与现有系统的对接点

4.1.7 验收标准

4.2 智慧楼宇 AI 智能体（重点需求）

4.2.1 业务背景与价值

4.2.2 用户故事 / 使用场景

4.2.3 功能性需求

4.2.4 非功能性需求

4.2.5 技术选型建议

4.2.6 与现有系统的对接点

4.2.7 验收标准

4.3 视频监控 AI 接入（新疆刚需）

4.3.1 业务背景与价值

4.3.2 用户故事 / 使用场景

4.3.3 功能性需求

4.3.4 非功能性需求

4.3.5 技术选型建议

4.3.6 与现有系统的对接点

4.3.7 验收标准

4.4 低空巡检

4.4.1 业务背景与价值

4.4.2 用户故事 / 使用场景

4.4.3 功能性需求

4.4.4 非功能性需求

4.4.5 技术选型建议

4.4.6 与现有系统的对接点

4.4.7 验收标准

4.5 园区企业知识库

4.5.1 业务背景与价值

4.5.2 用户故事 / 使用场景

4.5.3 功能性需求

4.5.4 非功能性需求

4.5.5 技术选型建议

4.5.6 与现有系统的对接点

4.5.7 验收标准

4.6 大会议室无感考勤子系统（核心增量）

4.6.1 业务背景与价值

4.6.2 用户故事 / 使用场景

4.6.3 功能性需求

4.6.4 非功能性需求

4.6.5 技术选型建议

4.6.6 与现有系统的对接点

4.6.7 验收标准

4.6.8 实施路径与里程碑提示

4.7 OPC 入驻适配与智能体赋能

4.7.1 业务背景与价值

4.7.2 用户故事 / 使用场景

4.7.3 功能性需求

4.7.4 非功能性需求

4.7.5 技术选型建议

4.7.6 与现有系统的对接点

4.7.7 验收标准

4.8 产品化与 UI

4.8.1 业务背景与价值

4.8.2 用户故事 / 使用场景

4.8.3 功能性需求

4.8.4 非功能性需求

4.8.5 技术选型建议

4.8.6 与现有系统的对接点

4.8.7 验收标准

5. 技术栈与依赖

6. 团队分工建议

7. 里程碑与交付物

8. 风险与对策

9. 附录

9.1 术语表

9.2 参考资料链接

9.3 参考标准 / 国标文件编号

9.4 待补充协议文档清单

执行摘要Executive Summary · V1.2

研发方向85 个 P0 + 2 个 P1 + 1 个 P2

应用场景4标准园区 / 新疆 / 实验室 / 高校·会务

里程碑M1 ~ M4新增 M1.5；T+1 / T+2.5 / T+4 / T+6 / T+7 月

V1.2 重点4.6 考勤大会议室无感考勤 + 章节顺延

本项目由沃富网络与东华大学泛在计算与工业大数据联合实验室联合开展，目标是对原有园区管理系统进行 AI 与物联网能力升级，形成"AI 智能体 + 视频 AI + 低空巡检 + 大会议室无感考勤 + OPC 入驻适配与智能体赋能"的差异化能力组合。

V1.2 在 V1.1 基础上完成两处关键变更：（1）新增 4.6 大会议室无感考勤子系统——复用 4.3 视频监控 AI 的摄像头资源、4.5 企业知识库的人员 / 嘉宾画像、4.1 AI 能力平台的 LLM 与数据基础设施，面向高校学术报告厅与园区招商会等多场景提供无感人脸识别考勤能力，作为新的差异化市场入口。（2）原 4.6 OPC、4.7 产品化与 UI 顺延为 4.7、4.8；OPC 由 P1 高降为 P2 中（"招商场景刚需" → "招商场景延伸"），让出 P1 高段位给大会议室无感考勤子系统，避免两条同等优先级互挤资源；产品化与 UI 沿用 P0 高（宣发材料跨全部方向，不可降级）。

全文 9 章 + 附录：0 文档信息 / 1 项目概述 / 2 现状盘点 / 3 研发方向总览 / 4 详细需求规格（4.1~4.8）/ 5 技术栈 / 6 团队分工 / 7 里程碑 / 8 风险与对策 / 9 附录。V1.2 因新增 4.6，整体时间线在 V1.1 基础上整体后移约 1 个月，并新增 M1.5 作为 4.6 大会议室无感考勤的首个交付节点。

0. 文档信息

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 沃富网络智慧园区优化升级项目研发需求文档 |
| 文档版本 | V1.2 （新增 4.6 大会议室无感考勤子系统 + 章节编号顺延） |
| 适用范围 | 上海沃富网络科技有限公司 × 东华大学泛在计算与工业大数据联合实验室 联合研发项目 |
| 文档密级 | 内部使用（限于委托方与实验室项目组成员） |
| 读者对象 | 实验室研究生团队（开发、测试、产品、文档）、沃富网络产品 / 运营对接人、项目负责人 |
| 文档主责 | 实验室项目组（产品侧） |
| 联系窗口 | 项目负责人：东华大学泛在计算与工业大数据联合实验室 项目主管；委托方对接人：沃富网络产品总监 |
| 文档维护周期 | 每两周评审一次，随里程碑节点同步更新 |
| 编制日期 | 2026 年 9 月 |
| 修订记录 | V1.0 初稿发布； V1.1 修正 OPC 概念（一） → One Person Company ；重写 4.6 章节为 OPC 入驻适配与智能体赋能； V1.2 新增 4.6 大会议室无感考勤子系统（适配高校学术报告厅与会务多场景），原 4.6 OPC 顺延为 4.7 ，原 4.7 产品化与 UI 顺延为 4.8 ； 4.6 OPC 由 P1 高降为 P2 中， " 招商场景刚需 " 调整为 " 招商场景延伸 " ，让出 P1 高段位给 4.6 大会议室无感考勤；后续以 V1.x 形式记录小幅迭代，重大变更启用 V2.0 |

修订记录说明：每次修订须记录版本号、修订人、修订日期、修订内容、评审人；评审通过方可进入下游使用。

1. 项目概述

本章给出 1. 项目概述 的相关内容，作为后续章节的需求上下文。

1.1 项目背景

上海沃富网络科技有限公司（以下简称"沃富网络"）长期致力于智慧楼宇与智慧园区管理系统的研发与落地，已在多个园区完成基础管理系统部署。为应对市场上传统园区管理系统日趋同质化、缺乏差异化能力的挑战，沃富网络联合东华大学泛在计算与工业大数据联合实验室（以下简称"实验室"），启动本项目，对原有系统进行系统性的 AI 与物联网能力升级。

1.2 合作方

| 角色 | 单位 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 委托方 | 上海沃富网络科技有限公司 | 业务需求输入、产品形态定义、园区落地场景提供、商务对接 |
| 协作方 | 东华大学泛在计算与工业大数据联合实验室 | 技术研发、学生团队组建与派发、技术成果沉淀、学术与赛事支撑 |

实验室落地于洞泾人工智能小镇，承担本次研发任务的主力为实验室在读研究生团队。

1.3 项目目标

- 对外差异化：将 AI 智能体、视频 AI、低空巡检、面向 OPC（一人公司）的招商与运营赋能等能力嵌入园区管理系统，形成区别于传统园区产品的差异化卖点；

- 对内标准化：将学生团队已落地的零散能力（智慧门锁、环境感知、人脸识别、语音助手等）整合为可复用的标准化产品模块；

- 场景落地：服务标准园区运营场景，并兼顾新疆项目的消防预警刚需；针对 OPC 等新兴入驻主体提供专项运营与 AI 智能体适配；

- 应用场景扩展：在标准园区运营之外，扩展至高校学术报告厅、园区招商会等场景的多人无感考勤，作为高校与会务市场的差异化入口。

1.4 应用场景

标准园区场景：以上海地区已交付园区为基础，新增 AI 报表、视频 AI 接入、企业知识库等能力，提升管理效率与租户体验；同时面向 OPC 等差异化入驻主体提供入驻配置、合规助手、资源撮合等专项服务；

新疆项目场景：将视频 AI 火情识别与低空巡检作为重点交付项，满足当地消防预警合规与运营刚需；

实验室场景：作为研究生培养与成果产出的载体，沉淀技术资产与可申报材料。

高校 / 会务场景：将大会议室无感考勤系统作为高校（学术报告厅、双选会）、会务（行业大会、园区招商会、OPC 论坛）的差异化能力；为高校教学评估、与会者签到自动化提供端到端方案。

1.5 读者对象

第一读者：实验室研究生开发团队（用于任务派发与开发执行）；

第二读者：沃富网络产品/运营对接人（用于需求确认与验收）；

第三读者：项目评审专家、申报赛事评委（用于汇报与材料呈现）。

2. 现状盘点（已落地能力）

实验室学生/研究生团队此前已落地的软硬件能力清单如下，每项均给出"已实现"内容与"待整合接入点"。

2.1 智慧门锁

已实现：基于物联网模组的远程开锁、权限下发、开门记录查询、密码/卡片/手机多种开锁方式；

待整合接入点：与园区管理系统的租户/房间模型打通，实现租户合同到期自动冻结权限、欠费自动告警；与人员通行记录联动至统一行为分析。

2.2 环境温感自动启停风扇

已实现：温湿度传感器实时采集、阈值触发风扇启停、本地联动控制；

待整合接入点：纳入园区能耗与环境数据看板；接入 AI 智能体用于异常告警与节能策略优化。

2.3 人脸识别

已实现：门禁人脸识别、人员入库、识别日志；

待整合接入点：与园区租户/员工实名信息打通；接入视频监控 AI 平台，实现陌生人/黑名单告警；同时作为 4.6 大会议室无感考勤子系统的人员特征库基础来源，复用现有识别模型与入库流程。

2.4 语音助手

已实现：基于本地语音唤醒与基础语义理解的语音交互 demo；

待整合接入点：接入园区 AI 智能体，支持运营人员"一句话查询园区数据"；与楼宇 AI 智能体共用对话能力底座。

2.5 物联网 + AI 落地开发能力

已实现：覆盖多种传感器与执行器的端到端 IoT 接入、基础 AI 模型（识别/分类）的工程化部署；

核心痛点：成果零散、缺乏统一接入规范、未与园区管理系统打通；

待整合接入点：建设统一的设备接入网关与 AI 能力中台，使所有上述能力统一注册、统一调度、统一呈现。

3. 新增研发方向总览

按"优先级（P0/P1/P2）+ 紧急程度 + 适用场景 + 依赖关系"汇总如下：

| 编号 | 研发方向 | 优先级 | 紧急程度 | 适用场景 | 依赖关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | AI 能力平台 | P0 | 高 | 全部 | 作为 4.2 的能力底座，依赖实验室自学产出 |
| 4.2 | 智慧楼宇 AI 智能体 | P0 | 高 | 标准园区 | 强依赖 4.1 ；输出供 4.5 调用 |
| 4.3 | 视频监控 AI 接入 | P0 | 高 | 新疆项目 | 与 4.4 共用烟火识别模型；为 4.6 提供摄像头接入层 |
| 4.4 | 低空巡检（机器狗 / 无人机） | P1 | 中 | 新疆项目 / 标准园区 | 强依赖 4.3 的视觉模型 |
| 4.5 | 园区企业知识库 | P1 | 中 | 标准园区 | 可独立；与 4.2 共用 LLM 底座；为 4.6 提供人员 / 嘉宾画像 |
| 4.6 | 大会议室无感考勤子系统 | P1 | 高 | 高校 / 会务场景 | 依赖 4.1 / 4.3 / 4.5 基础能力；与 4.7 联动 |
| 4.7 | OPC 适配与智能体赋能 | P2 | 中 | 招商场景延伸 | 依赖 4.1/4.2/4.5 稳定后切入；与 4.6 联动识别 OPC 参会 |
| 4.8 | 产品化与 UI | P0 | 高 | 全部 | 与各方向并行推进宣发材料 |

优先级说明：P0 = 项目成败项，须在第一/二里程碑交付；P1 = 关键能力，第三里程碑交付；P2 = 差异化增强，第四里程碑交付或迭代推进。V1.2 新增 4.6 大会议室无感考勤子系统（提升至 P1 高），将 V1.1 中 4.6 OPC 自 P1 高降为 P2 中（描述由"招商场景刚需"调整为"招商场景延伸"，将 P1 高段位让出，避免与 4.6 形成两条同等优先级互挤资源）；产品化与 UI 沿用 V1.1 中 4.7 的 P0 高（宣发材料跨全部方向，不可降级）。

4. 详细需求规格

本章给出 4. 详细需求规格 的相关内容，作为后续章节的需求上下文。

4.1 AI 能力平台

本节给出 4.1 AI 能力平台 的详细规格说明。

4.1.1 业务背景与价值

AI 能力平台是整个项目的"能力中台"，为空置率预测、收入预测、行为分析等上层应用提供统一的模型接入、推理服务、Prompt 工程与可观测能力。平台应以"实验室自研成员自学 + VibeCoding"为建设方式，避免对外采买的强依赖。

4.1.2 用户故事 / 使用场景

作为运营人员，我希望通过一个统一接口调用空置率预测能力，不必关心底层模型与版本；

作为算法同学，我希望新训练的模型可通过标准协议注册到平台，由平台统一托管与灰度；

作为开发同学，我希望平台能记忆对话上下文、工具调用链路，便于上层智能体调试。

4.1.3 功能性需求

- 平台应支持 LangChain、LangChain4j、Spring AI 至少三个候选框架的对比验证，并选定一个作为主线（建议主线：Spring AI，便于与后端技术栈统一）；

- 平台应提供空置率预测、收入预测、行为分析三类基础能力的最小可用版本；

- 平台应支持 VibeCoding 形式的快速 Prompt 调优与链式组装；

- 平台应具备模型注册、版本管理、A/B 测试开关；

- 平台应提供统一调用网关（REST/gRPC），对外屏蔽底层细节。

4.1.4 非功能性需求

单次推理响应时间应控制在 3 秒以内（空置率/收入预测），行为分析允许放宽至 8 秒；

平台应支持水平扩展，日均调用量设计容量不低于 1 万次；

应具备基本的访问鉴权与调用审计能力；

应输出可观测指标（调用量、成功率、P95 时延）。

4.1.5 技术选型建议

| 候选方案 | 优势 | 劣势 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- |
| LangChain （ Python ） | 生态成熟、社区活跃 | 与 Java 后端融合成本较高 | ★★★ |
| LangChain4j | 面向 JVM 、 Spring 友好 | 生态相对较新 | ★★★★ |
| Spring AI | 与 Spring 全家桶原生集成、运维友好 | 上层 Chain 抽象偏弱 | ★★★★★ （推荐） |

4.1.6 与现有系统的对接点

对接园区管理系统的租户/房间/账单数据库，作为预测与分析的数据源；

对接 4.2 智能体，作为其底层模型与工具调用来源；

对接 4.5 企业知识库，复用 LLM 网关；

对接 4.7 OPC 合规助手，复用 LLM 框架与工具调用能力；

对接 4.6 大会议室无感考勤，复用 LLM 网关与向量检索能力用于人脸特征匹配策略与陌生人分析报告生成。

4.1.7 验收标准

三大基础能力各提供至少一个 demo 用例，端到端可演示；

提供对比实验报告，至少给出 Spring AI 与 LangChain4j 的吞吐/延迟对比；

平台接入文档与 API 手册齐全，新成员可在一个工作日内完成首次调用。

4.2 智慧楼宇 AI 智能体（重点需求）

本节给出 4.2 智慧楼宇 AI 智能体（重点需求） 的详细规格说明。

4.2.1 业务背景与价值

楼宇 AI 智能体是面向园区运营人员的"AI 汇报官"，让运营人员"问一句话就能拿到一段分析"，将传统的人工取数、做表、写汇报的工作流压缩为自然语言交互。这是产品差异化的核心抓手之一。

4.2.2 用户故事 / 使用场景

作为园区运营经理，我想问"上个月 A 楼空置率是多少？"并立即得到文字回答+图表；

作为运营经理，我想问"近三个月哪些租户有退租风险？"并收到基于行为数据的预警；

作为运营经理，我想把本月的运营汇报导出一份可视化 PDF，用作对外汇报材料。

4.2.3 功能性需求

- 智能体须支持自然语言问答，覆盖空置率、出租率、趋势分析三类核心数据维度；

- 须支持输出形式：自然语言汇报、可视化报表（折线/柱状/热力）、异常预警（带阈值与建议动作）；

- 须支持多轮对话与上下文记忆（至少 5 轮）；

- 须支持工具调用：查询数据库、触发预测模型、生成图表、导出 PDF/PNG；

- 须支持权限隔离：不同角色（运营/财务/管理层）看到的数据范围不同；

- 须提供 Web 端与小程序端统一入口。

4.2.4 非功能性需求

端到端响应时间（从发问到拿到答案）应控制在 8 秒以内（不含生成大段 PDF）；

报表生成失败时须有兜底文本回答，不得直接报错；

须具备防幻觉机制：所有数据回答须可追溯到原始数据源；

须提供回答置信度标识，置信度低时明确提示用户"该结论仅供参考"。

4.2.5 技术选型建议

主体框架：在 4.1 平台选型基础上构建（推荐 Spring AI + LangChain4j 混编）；

可视化：ECharts / AntV（前端）；后端图表服务可选 Apache ECharts Server-side Rendering；

PDF 导出：iText / Apache PDFBox；

记忆存储：Redis（短期会话）+ 向量数据库（长期语义记忆）。

4.2.6 与现有系统的对接点

调用 4.1 AI 能力平台的预测与行为分析能力；

调用园区管理系统数据库（租户、合同、账单、设备事件）；

输出嵌入小程序与 PC 端运营工作台。

4.2.7 验收标准

至少 10 条预设问句可端到端跑通；

提供防幻觉与置信度机制说明文档；

在标准园区真实数据上完成两轮内部演示评审。

4.3 视频监控 AI 接入（新疆刚需）

本节给出 4.3 视频监控 AI 接入（新疆刚需） 的详细规格说明。

4.3.1 业务背景与价值

视频监控是园区安防与消防的核心入口。新疆项目对火情/烟火的实时识别具有强刚需，必须作为 P0 推进。同时对接海康、大华等主流厂商，使产品具备广泛的园区适配能力。此外，本章的摄像头资源与流媒体接入层同时为 4.6 大会议室无感考勤子系统提供入口摄像头复用基础。

4.3.2 用户故事 / 使用场景

作为园区安防人员，我希望在火情/烟火出现时 5 秒内收到告警与现场截图；

作为安保主管，我希望能在 PC 端回放任意摄像头近 7 天的视频片段；

作为运营经理，我希望能在地图上看到所有摄像头的在线状态与最近告警；

作为会场管理员，我希望能直接复用现有多摄像头资源对大会议室出入口进行无感考勤，无需为考勤单独架设摄像头。

4.3.3 功能性需求

- 须支持海康威视、大华两家主流厂商的设备接入；

- 须支持基础能力：实时视频流观看、截图、视频回放（按时间段）；

- 须支持 AI 能力：火情识别、烟火识别、陌生人识别（后期可扩展）、人脸检测/识别（4.6 复用）；

- 接入方案优先级：

优先级 1：直接调用厂商开放 API（萤石云、大华 ICC、乐橙、开放平台等）；

优先级 2：基于 RTSP / 国标 GB28181 协议自研流媒体接入；

兜底方案：自研图像处理 pipeline；

- 须提供统一告警通道（Webhook / 消息队列），对接 AI 智能体的预警模块；

- 须支持告警去重与事件合并，避免风暴；

- 须提供按摄像头标签分组的能力，便于 4.6 选定"会议室出入口摄像机组"用于无感考勤。

4.3.4 非功能性需求

火情识别从告警发生到通知送达应控制在 5 秒以内；

视频回放首帧加载时间应控制在 3 秒以内；

视频流接入须支持不小于 200 路摄像头的并发；

须具备厂商 API 故障降级能力（API 不可用时自动切换 RTSP 通道）。

4.3.5 技术选型建议

| 候选方案 | 适用场景 | 推荐度 |
| --- | --- | --- |
| 厂商开放 API （萤石云 / 大华 ICC/ 乐橙） | 厂商已授权、需快速上线 | ★★★★★ （首选） |
| RTSP + 流媒体服务器（ ZLMediaKit / SRS ） | 厂商未授权或自定义场景 | ★★★★ |
| 国标 GB28181 | 政企合规场景 | ★★★★ |
| 自研图像处理 pipeline | 兜底 / 定制场景 | ★★★ |

4.3.6 与现有系统的对接点

与 4.4 低空巡检共用烟火识别模型与告警通道；

与 4.2 智能体对接，作为预警数据源之一；

与园区管理系统对接，将摄像头点位同步至地图与设备资产；

与 4.6 大会议室无感考勤子系统共享摄像头资源：出入口摄像头分组复用、视频流旁路供人脸识别与多目标跟踪消费。

4.3.7 验收标准

在标准园区接入不少于 10 路摄像头完成端到端联调；

火情识别 demo 可在新疆项目环境中演示；

提供厂商 API / RTSP / GB28181 三套接入的对比与切换文档；

提供按摄像头标签分组的接口文档与示例（4.6 复用基础）。

4.4 低空巡检

本节给出 4.4 低空巡检 的详细规格说明。

4.4.1 业务背景与价值

低空巡检是构建"天 + 地 + 自主移动终端"立体巡查能力的关键，覆盖无人机园区巡检与智能巡检机器狗两种形态。新疆项目对大范围园区的常态化巡检具有刚需。

4.4.2 用户故事 / 使用场景

作为安保主管，我希望一键启动夜间无人机巡检任务，巡检结束后收到巡检报告；

作为运维人员，我希望机器狗能在园区内按预设路线自主巡检，发现异常立即上报；

作为运营经理，我希望巡检产生的视频与告警统一进入视频监控平台管理。

4.4.3 功能性需求

- 须支持无人机园区巡检：航线规划、自动起飞/降落、巡检视频回传；

- 须支持智能巡检机器狗：预设路线自主行走、避障、异常上报；

- 须与视频监控 AI 共用火情/烟火识别模型，形成立体巡查；

- 须支持巡检任务编排（定时、周期、应急）；

- 须支持巡检报告自动生成（图片 + 文字 + 地图轨迹）。

4.4.4 非功能性需求

无人机单次巡检续航应不低于 25 分钟（依据机型选型）；

机器狗应支持户外简单地形（园区道路、草坪），具备 IP54 防护；

巡检数据须本地化存储，符合新疆项目数据合规要求；

巡检异常告警须 5 秒内到达运维人员。

4.4.5 技术选型建议

| 候选方案 | 优势 | 推荐度 |
| --- | --- | --- |
| 大疆行业无人机 + 上云 API | 生态成熟、稳定 | ★★★★★ |
| 自研巡检机器狗（宇树 / 云深处等） | 灵活、可二次开发 | ★★★★ |
| 第三方巡检服务（按需） | 投入低 | ★★★ |

4.4.6 与现有系统的对接点

共用 4.3 烟火识别模型；

接入 4.2 智能体，作为巡检报告生成的工具；

巡检产生的视频流接入视频监控平台。

4.4.7 验收标准

完成至少一次完整无人机巡检 + 一次机器狗巡检演示；

巡检报告自动生成闭环；

提供硬件采买清单与运维手册。

4.5 园区企业知识库

本节给出 4.5 园区企业知识库 的详细规格说明。

4.5.1 业务背景与价值

园区运营的核心增值之一是"企业服务"。通过对入驻企业的工商、经营范围、合作资源、联系方式等数据构建知识库，既能服务运营人员的招商/续约/对接，也能为入驻企业间的协同提供基础。同时，该知识库也是 4.7 OPC 合规助手政策法规检索的载体，并为 4.6 大会议室无感考勤子系统提供人员 / 嘉宾画像支撑（入驻企业员工、嘉宾、OPC 创业者统一入库）。

4.5.2 用户故事 / 使用场景

作为运营人员，我问"园区里有哪些做智能硬件的企业？"立即得到名单与简介；

作为入驻企业，我想查"园区里有没有做芯片设计的？"，并拿到对接联系方式；

作为园区管理者，我想发起跨企业协同，发布消息、待办、共享文档；

作为 OPC 合规助手，我希望能够检索最新的市场监管、税务、社保等政策法规条文；

作为会场管理者，我希望大会议室无感考勤识别到的人员能自动关联到知识库中的人员 / 嘉宾画像，自动填充姓名、单位、身份标签。

4.5.3 功能性需求

- 须支持入驻企业数据的批量导入与定期更新（工商数据、企查查等公开数据源）；

- 须支持自然语言问答：经营范围、合作资源、联系方式查询；

- 须支持入驻企业内部协同：消息、待办、文档共享；

- 须支持权限分级：仅对已授权入驻企业可见其商业敏感信息；

- 须支持对接外部数据源（如企查查 API）的扩展接口；

- 须为 4.7 OPC 合规助手提供政策法规子库（向量化 + 定期更新）；

- 须为 4.6 大会议室无感考勤子系统提供人员 / 嘉宾画像子库（含外部嘉宾临时注册接口）。

4.5.4 非功能性需求

问答响应时间应控制在 3 秒以内；

数据更新频次宜为每日一次（夜间批处理）；

须支持至少 1000 家入驻企业的数据规模；

敏感信息须加密存储、访问留痕。

4.5.5 技术选型建议

LLM 底座：复用 4.1 平台；

向量数据库：Milvus / Qdrant（推荐 Milvus，国内生态成熟）；

关系数据库：MySQL / PostgreSQL；

文档协同：可选用开源方案（如 OnlyOffice）或接入企业微信/钉钉。

4.5.6 与现有系统的对接点

调用 4.1 平台 LLM 能力；

调用 4.2 智能体对外问答能力；

与园区管理系统的租户/企业主数据打通；

为 4.7 OPC 合规助手提供政策法规检索能力；

为 4.6 大会议室无感考勤子系统提供人员 / 嘉宾画像查询接口（人脸特征 ID ↔ 人员 / 企业主数据）。

4.5.7 验收标准

完成至少 100 家模拟入驻企业的数据导入与问答验证；

协同模块（消息/待办/文档）跑通端到端 demo；

提供数据更新与权限管理 SOP 文档；

提供人员 / 嘉宾画像的对外查询 API，4.6 无感考勤端到端联调跑通（不少于 50 名模拟人员 / 嘉宾自动关联）。

4.6 大会议室无感考勤子系统（核心增量）

说明：自 V1.2 起新增。本章定位为复用 4.3 视频监控 AI 的摄像头资源（RTSP / GB28181 接入 + 已有 AI 模型）、复用 4.5 园区企业知识库的人员 / 嘉宾画像、复用 4.1 AI 能力平台的 LLM 与数据基础设施，并将识别到的 OPC 创业者参会情况联动至 4.7 OPC 适配与智能体赋能方向。

4.6.1 业务背景与价值

高校场景：大型报告厅 / 多媒体教室 / 学术报告厅 100+ 座考勤；双选会、学术论坛、社团活动等多人场景；

会务场景：行业大会、园区招商会、OPC 论坛、合作伙伴会议等典型多人会议；

现有签到痛点：传统扫码 / 刷卡效率低；大型活动难以精确统计；高校签到难与选课系统打通；嘉宾核对成本高；

核心价值：以园区已落地的 4.3 视频监控与 4.5 企业知识库为基础，复用摄像头资源、人员画像、LLM 与数据基础设施；不增加硬件投入即可获得会议室人脸识别无感考勤能力，进而打开高校与会务两条新市场入口。

差异化对比（与传统方案）：

| 方案 | 签到方式 | 出错率 | 数据沉淀 | 隐私合规 | 拓展性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传统人工点名 / 纸质签到 | 手动填写 / 举手 | 高（代签、漏签） | 几乎无结构化数据 | 低风险 | 弱 |
| 二维码 / NFC 刷卡 | 主动扫码 / 刷卡 | 中（忘带、忘扫） | 结构化数据有限 | 低风险 | 中 |
| 本章大会议室无感考勤（V1.2 新增） | 摄像头自动识别（无需操作） | 低（多帧决策 + 人工复核通道） | 完整出席名单 + 时序轨迹 + 报表 | 须本地推理 + 加密 + 90 天销毁 | 强（与 4.5/4.7 联动） |

4.6.2 用户故事 / 使用场景

作为会场管理者：会议开始时系统自动生成出席名单（含入场时间、座位区域），无需现场扫码或人工点名；

作为高校教务：大型课程考勤数据自动同步到选课系统，便于教学评估与学分认定；

作为会务组织者：VIP 嘉宾自动识别并致欢迎语，普通参会者收到入座指引；陌生人作为"外部访客 N"标记，不上传个人面部特征；

作为园区运营：识别哪些 OPC 客户最常参与会务（与 4.7 OPC 联动），用于孵化器活跃度评估；

作为与会者：全程无需主动操作，进出顺畅，不感知识别过程。

4.6.3 功能性需求

- 多摄像头融合无感人脸识别：在 4-8 个出入口摄像头并行分析，统一名单，支持同一人多次出入的去重与轨迹拼接；

- 签到 / 签退自动识别：基于入 / 出帧序列自动判定首次进入与最终离开时间，支持长会（≥ 4 小时）的活动轨迹还原；

- 与现有成员库匹配：与园区企业知识库人员 / 嘉宾库匹配，生成实名签到；

- 陌生人模式：未注册者标记为"外部访客 N"，不向云端上传个人面部特征（仅本地生成临时匿名标识）；

- 签到数据导出：Excel / CSV / 与教务 / 会务系统对接格式（标准字段：姓名、单位、身份标签、入场时间、离场时间）；

- 报表输出：出勤率、迟到率、报告厅利用率、会议热度、嘉宾活跃度等；

- 多场景模式：内置"高校选课模式 / 会议模式 / 招商模式 / 活动模式"四套场景化模板，字段、报表、隐私策略可一键切换；

- 断网降级：边缘端支持 24 小时离线工作，恢复网络后自动同步补传，期间数据本地加密暂存。

4.6.4 非功能性需求

单会场识别准确率：在注册特征库匹配时 ≥ 99%；陌生人识别率 ≥ 95%；

单帧推理延迟：CPU 部署 < 200ms；GPU 部署可降至 < 50ms；

须支持 8 路 1080P 实时分析（典型会议室出入口场景）；

人脸特征向量须使用 AES-256 加密存储；

人脸图像本地处理，原始视频流不出园区；

数据保留策略：会议结束后 90 天自动销毁人脸原始数据，仅保留匿名化统计与可导出的签到报表；

系统对外演示页面加载时间应控制在 3 秒以内。

4.6.5 技术选型建议

人脸检测：RetinaFace / SCRFD / MediaPipe Face Detection（推荐 SCRFD，轻量且速度快）；

人脸识别：ArcFace / InsightFace（推荐 InsightFace，中文预训练模型可商用）；

多目标跟踪：DeepSORT / ByteTrack（保证同一人轨迹连贯，避免重复识别与跨摄像头 ID 切换丢失）；

后端：Python + FastAPI（与算法生态对齐）；

前端：Web 管理后台（React + TDesign，与 4.8 一致）；微信小程序（学生 / 嘉宾查看个人考勤）；

硬件兼容：海康 / 大华 RTSP / GB28181（与 4.3 共享摄像头接入层）；

特征向量索引：FAISS（百万级特征库毫秒级检索）。

主要候选方案对比：

| 候选方案 | 优势 | 劣势 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- |
| InsightFace + SCRFD + DeepSORT + FAISS （推荐） | 中文预训练可商用、生态成熟、社区活跃 | Python 工程化需自行运维 | ★★★★★ |
| ArcFace （ InsightFace 内置亦含） + RetinaFace + ByteTrack + FAISS | 准确率高、跟踪稳定 | 模型文件较大，端侧资源占用偏高 | ★★★★ |
| 商业 SaaS 人脸 SDK （如旷视 / 商汤） | 上线快、 SLA 完整 | 涉及第三方数据授权、合规审计成本高 | ★★★ |
| 完全自研检测 + 识别 | 灵活、可控 | 工作量大、误识风险高 | ★★ |

4.6.6 与现有系统的对接点

与 4.3 视频监控 AI 共享摄像头资源（RTSP / GB28181）与 AI 模型部署能力，复用出入口摄像机组；

与 4.5 园区企业知识库打通：人脸特征 ID ↔ 企业 / 嘉宾画像，自动填充姓名、单位、身份标签（含 OPC 创业者标记）；

与 4.7 OPC 联动：识别 OPC 创业者参会（画像联动），沉淀"OPC 活跃客户"画像，供给 OPC 方向做后续合规、撮合、社区运营；

与 4.1 AI 能力平台共享 LLM 网关与数据基础设施，用于异常图像说明报告生成与场景化解读；

与高校教务系统 API 对接（按学校差异，支持 REST / 数据库同步；详见 5 与 9.4）；

与会务系统对接（典型如活动行、31 会议；具体看主办方选择）。

4.6.7 验收标准

完成 100 / 200 / 500 人三种规模会场的 demo 各跑通一次；

100 人规模会议签到准确率人工评测 ≥ 95%；

数据导出与至少 1 所高校教务系统完成对接 demo，并通过联调验证；

与园区现有 OPC 知识库打通 demo（识别 OPC 创业者参会 + 画像联动展示）；

个人隐私保护合规自检通过（《中华人民共和国个人信息保护法》要求），并提供隐私影响评估（PIA）文档；

边缘端断网降级 demo：人工断网 1 小时后业务连续，恢复后数据自动补传。

4.6.8 实施路径与里程碑提示

为便于项目组把握本章落地节奏，给出三阶段实施路径建议：

- 阶段一（M1.5 节点，100 人 demo）：

复用 4.3 的 2~4 个出入口摄像头接入 InsightFace + DeepSORT；

复用 4.5 的内部员工 / 嘉宾特征库（不少于 50 人模拟）；

完成 1 所高校教务系统的签到数据回传 demo；

完成 PIA 文档初稿与隐私合规自检清单。

- 阶段二（M2 → M3 之间，含 200 人 demo）：

扩展至 8 个出入口摄像头，完成 200 人会场 demo；

增加陌生人模式的"外部访客 N"标签与不存特征策略；

增加断网降级与恢复后自动补传；

与 4.7 OPC 知识库完成联动 demo（识别 OPC 创业者参会）。

- 阶段三（M3 节点，500 人 demo + v1 发布）：

扩展至 500 人规模会场；

上线多场景模式（高校选课模式 / 会议模式 / 招商模式 / 活动模式）；

完成报表输出与人工复核平台对接；

准备与 4.8 联动的教学视频与对外宣传片段。

人员配置建议：本章优先级 P1 高，但建议人数 2~3 人即可，原因是 4.3 / 4.5 / 4.1 各自承担了摄像头 / 画像 / LLM 的底座投入；4.6 团队重心放在人脸检测 / 识别、多目标跟踪、报表与对接上，避免重复造轮子。

4.7 OPC 入驻适配与智能体赋能

说明：自 V1.1 起，本章中 OPC 的释义统一为 One Person Company，一，一人公司——中国《公司法》2023/2024 修订后明确支持的，由单一自然人股东设立的市场主体形态。OPC UA（OLE for Process Control / OPC Unified Architecture）作为传统工业通信协议并非本项目主线，相关说明仅保留于 9.1 术语表附录。

自 V1.2 起，本章由原 4.6 顺延为 4.7，优先级由 P1 高降为 P2 中，适用场景由"招商场景刚需"调整为"招商场景延伸"，与新 4.6 大会议室无感考勤子系统在 P1 高段位形成资源互补；同时通过 4.6 识别 OPC 创业者参会，丰富 OPC 客户画像的输入来源。

4.7.1 业务背景与价值

制度背景：2023 年 12 月修订、2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》明确允许由一个自然人股东设立一人有限责任公司，对一人公司的组织机构、财务监督、股东责任等作出专门规定。一人公司形态由此成为创业活动的合法且便利的选项。

市场背景：园区招商积极引入科技服务、文化创意、咨询、电商、个体品牌等类型的 OPC 创业者。这一类入驻主体数量多、单体面积小、对运营服务依赖度高，是园区"以服务换黏性"的重要抓手。

现状痛点：现有园区管理系统对 OPC 缺乏针对性适配——入驻流程沿用普通公司模板、合规事项依赖 OPC 自行处理、入驻企业间的资源协同缺乏撮合通道、AI 智能体未对 OPC 群体提供专项问答与代办能力。

项目价值：将 OPC 作为园区差异化的租户类型进行专门运营，并在 AI 智能体层提供"合规助手 + 资源撮合 + 社区协同"的专项赋能，形成可对外讲、可演示、可售卖的差异化能力；并通过 4.6 大会议室无感考勤子系统沉淀的"活跃 OPC 客户画像"反哺招商与运营。

4.7.2 用户故事 / 使用场景

作为招商经理，我希望系统能识别潜在 OPC 入驻客户，并自动为其配置对应的服务包与入驻向导；

作为 OPC 创业者，我希望园区系统能代办或提示工商年报、税务申报、社保公积金等合规事项，避免漏报被列入异常经营名录；

作为 OPC 创业者，我希望有一个 AI 助手能 24 小时回答工商、税务、记账、合同、知识产权等常见咨询；

作为园区运营，我希望 OPC 之间能形成业务协作（如设计、法务、营销的相互外包），提升园区生态活性；

作为园区运营，我希望在客户演示中突出"AI 智能体 + OPC 创业生态"的差异化能力，并展示通过 4.6 大会议室无感考勤识别出的"最常参与园区会务的 OPC 客户"画像。

4.7.3 功能性需求

- 须支持 OPC 作为独立租户/入驻主体类型，在系统中与普通有限责任公司、合伙企业等并列建模；

- 须提供 OPC 专属入驻配置向导：个人信息采集、自然人股东风险评估、合规承诺与告知书电子签署；

- 须提供合规助手 Agent：年报提醒、税务申报、社保公积金、知识产权、合同模板与审查问答，覆盖 OPC 创业高频咨询场景；

- 须提供轻量级财务协同：发票管理、记账、税务申报对接（开票、申报、扣缴），降低 OPC 单人维护成本；

- 须提供 OPC 资源撮合：基于 OPC 经营画像（行业、技能、服务半径）进行协作匹配，覆盖设计、法务、营销、人力、财务等典型外包需求；撮合画像中宜包含来自 4.6 大会议室无感考勤识别的"会务参与度"维度；

- 须提供 OPC 专属社区：消息、咨询、供需发布、协作空间；

- 须对接市场监管局企业信用信息公示系统、税务总局电子税务局、社保系统的开放接口（如已开放），实现合规状态自动校验与提醒；

- 须为 OPC 提供可视化的"经营驾驶舱"，包括合规状态、待办事项、收入趋势、客户构成与会务参与度等。

4.7.4 非功能性需求

OPC 入驻主流程不少于 12 个步骤，每步平均完成时间 < 30 秒；

合规助手对常见工商、税务、社保、知识产权问题的回答准确率不低于 95%（建议配套人工评测集 ≥ 200 题）；

OPC 数据须与其他租户数据实现物理隔离（多租户架构），建议采用行级安全（RLS）与 Schema 隔离双轨设计；

隐私合规：OPC 个人股东信息须按《中华人民共和国个人信息保护法》要求处理，明示授权、最小必要、可撤回；

与方向 4.5 园区企业知识库打通：可查询 OPC 关联政策法规、监管动态、园区已有 OPC 入驻案例；可消费 4.6 大会议室无感考勤识别的 OPC 参会数据，丰富活跃客户画像；

系统对外演示时 OPC 相关页面加载时间应控制在 3 秒以内。

4.7.5 技术选型建议

工商 / 税务 / 社保 API：国家企业信用信息公示系统（部分开放）、省级电子税务局开放接口（视具体省市政策与委托方协商）、人社部门开放接口（如有）；

AI 助手框架：复用方向 4.1 的 LLM 框架（推荐 Spring AI + LangChain4j），合规助手作为独立 Agent 实例部署；

合规政策知识库：向量化（Milvus）+ 定期更新（建议每月爬虫 + 人工校对，关键法规变更须 48 小时内入库）；

多租户数据隔离：行级安全（RLS）+ Schema 隔离双轨，关键表（OPC 个人股东信息、合同、记账数据）须 Schema 隔离；

撮合算法：基于标签的协同过滤 + 经营画像相似度（初期可采用规则匹配，后期迭代引入向量召回；可叠加 4.6 提供的会务参与度权重）；

前端形态：小程序端提供 OPC 入驻向导与合规助手入口；PC 端提供运营侧 OPC 管理驾驶舱。

4.7.6 与现有系统的对接点

与 4.1 AI 能力平台共用 LLM 框架与工具调用网关；

与 4.2 智慧楼宇 AI 智能体共用对话能力底座与权限模型；

与 4.5 园区企业知识库打通政策法规检索与入驻企业主数据；

与 4.6 大会议室无感考勤子系统联动：识别 OPC 创业者参会 → 反哺 OPC 客户画像与活跃度统计 → 丰富撮合与运营的输入；

与园区管理系统的租户/房间/账单模型对齐 OPC 入驻主体标识；

与市场监管、税务、社保系统的开放接口对接（按实际政策逐步接入）。

4.7.7 验收标准

至少 5 类典型 OPC 行业（科技服务、文创、咨询、电商、个体品牌）的端到端入驻流程跑通，每个行业不少于 2 个测试用例；

合规助手对不少于 100 道常见工商 / 税务问题的回答通过率达到 95%，并提供人工评测记录；

OPC 资源撮合能完成 1 次完整 demo：推荐 → 双方查看画像（含会务参与度）→ 在线协商 → 协作记录沉淀；

与 1 个城市的电子税务局开放接口完成对接 demo（具体城市与委托方协商确认）；

与 4.6 大会议室无感考勤子系统完成联动 demo：识别 OPC 创业者参会 → 反哺画像展示；

输出 OPC 入驻 SOP、合规助手使用手册、撮合运营规则说明三份交付文档。

4.8 产品化与 UI

说明：自 V1.2 起，本章由原 4.7 顺延为 4.8，内部对 4.6 OPC 入驻向导的引用相应调整为对 4.7 OPC 的引用。

4.8.1 业务背景与价值

产品化是研发能力转化为可售卖产品的最后一公里。包含小程序端 UI、PC 端 UI、宣传/教学视频、申报材料等。

4.8.2 用户故事 / 使用场景

作为入驻企业，我希望在小程序端方便地查看园区通知、报修、申请服务；

作为 OPC 创业者，我希望通过小程序完成入驻向导、查看合规待办、向合规助手提问；

作为运营人员，我希望 PC 端运营工作台稳定、易用，能完成日常运营；

作为高校教务与会务组织者，我希望通过独立的考勤管理后台查看实时与会人员与历史签到数据；

作为评委/客户，我希望通过产品宣传视频快速理解产品差异化。

4.8.3 功能性需求

- 小程序端 UI 须做一轮微调，由"厂长"负责页面样式统一；

- PC 端界面须持续优化（已大幅改版，仍需迭代）；

- 须制作产品宣传视频（3 分钟以内），覆盖核心差异化能力，须包含 OPC 招商适配与合规助手场景，并新增大会议室无感考勤子系统的现场演示片段；

- 须制作教学/操作视频（每个核心功能 1 段），其中大会议室无感考勤子系统需独立成段；

- 须准备申报科创赛事与奖项的材料（PPT、商业计划书、技术文档）。

4.8.4 非功能性需求

UI 应符合主流设计规范（Ant Design / TDesign 等），保持视觉一致；

视频质量应至少 1080P，必要时配中英文字幕；

申报材料须结构清晰、数据真实、可对外披露。

4.8.5 技术选型建议

小程序：原生微信小程序 + TDesign Miniprogram；

PC 端：React + Ant Design / TDesign；

大会议室无感考勤子系统管理后台：React + TDesign，与 PC 端统一设计规范（与 4.6 共用设计令牌）；

视频制作：剪映/Camtasia（学生团队可自学）；专业环节可外包。

4.8.6 与现有系统的对接点

与各方向输出功能对接；

与实验室已有视频监控/AI 智能体平台打通；

与 4.7 OPC 入驻向导、合规助手、撮合页面对接；

与 4.6 大会议室无感考勤子系统管理后台、Web 端签到查询页面、小程序端个人考勤查询页面打通。

4.8.7 验收标准

小程序端 UI 设计稿评审通过；

PC 端改版后通过内部可用性测试；

大会议室无感考勤子系统管理后台 UI 评审通过并支持 4.6 demo；

至少 1 段产品宣传视频（含无感考勤片段）+ 4 段教学视频（含 1 段独立无感考勤操作教学）交付；

申报材料通过项目组内审。

5. 技术栈与依赖

| 类别 | 选型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 编程语言 | Java （主力）、 Python （算法 / 脚本）、 TypeScript （前端）、 Go （可选，用于流媒体）、 C++ （可选，用于端侧推理优化） | 后端以 Java 为主，与 Spring 生态对齐； 4.6 算法侧偏 Python |
| 后端框架 | Spring Boot 、 Spring Cloud （按需） | 与 4.1 选型一致 |
| AI / LLM 框架 | Spring AI （主线）、 LangChain4j （备选）、 LangChain （ Python 备选） | 见 4.1 选型表； 4.7 OPC 合规助手复用同一 LLM 框架 |
| 人脸识别 + 多目标跟踪（ V1.2 新增） | InsightFace （人脸识别）、 SCRFD / RetinaFace （人脸检测）、 DeepSORT / ByteTrack （多目标跟踪）、 FAISS （向量索引） | 与 4.3 视频 AI 共享摄像头接入层；详见 4.6 选型 |
| 数据库 | MySQL 8.x （业务）、 Redis （缓存 / 会话）、 Milvus （向量；含人脸特征向量索引） | 关系 + 向量双库 |
| 消息队列 | RabbitMQ / Kafka | 告警与事件分发 |
| 视频协议 | RTSP 、 ONVIF 、 GB28181 、海康 / 大华开放协议 | 详见 4.3 ； 4.6 无感考勤复用同一接入层 |
| IoT 协议 | MQTT 、 CoAP 、 Modbus 、 Http/HTTPS | 视设备与监管接口实际协议而定 |
| 数据 / 接口 | 市场监管局 / 税务 / 社保 开放接口（视实际政策逐步接入）；高校教务系统对接（按学校差异，常见为 REST / 数据库同步，详见 4.6 ）；会务报名系统对接（典型如活动行、 31 会议，具体看主办方选择，详见 4.6 ） | 详见 4.7 与 4.6 |
| 硬件 SDK | 海康 / 大华 SDK 、大疆上云 API 、机器狗 SDK 、 InsightFace Python SDK | 协议文档会后由实验室群发 |
| 前端 | React + TDesign （ PC ）、微信原生小程序 | 与 4.8 一致 |
| 部署 | Docker + Kubernetes （按需） | 实验室环境优先 Docker Compose ； 4.6 边缘端可采用 NVIDIA Jetson / 工控机容器化部署 |
| 可观测 | Prometheus + Grafana 、 SkyWalking （按需） | 4.1/4.2 必须 |

待补充协议文档清单：RTSP、ONVIF、GB28181、海康 ISAPI、大华 ICC、企查查 API、大疆上云 API、电子税务局 API 文档、市场监管局信用信息系统对接文档、InsightFace 模型与许可证文件、DeepSORT / ByteTrack 论文与参考实现、至少 1 所目标高校的教务系统对接 API 文档（具体高校与委托方确认，会务主办方系统 API 文档等，由实验室统一搜集后群发团队。

6. 团队分工建议

按 8 个研发方向给出建议分工，每方向 2~4 人；负责人（主 R）对结果负总责。

| 方向 | 负责人 | 建议人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 AI 能力平台 | 由实验室自研成员中选拔 | 3~4 人 | 框架选型、三大能力落地、平台文档 |
| 4.2 智慧楼宇 AI 智能体 | 智能体方向负责人 | 4 人 | Prompt 工程、工具调用、报表生成、防幻觉 |
| 4.3 视频监控 AI 接入 | 视频方向负责人 | 3~4 人 | 厂商接入、流媒体、 AI 模型对接、告警；并提供出入口摄像头分组接口供 4.6 复用 |
| 4.4 低空巡检 | 硬件方向负责人 | 2~3 人 | 无人机 / 机器狗控制、巡检编排、报告 |
| 4.5 园区企业知识库 | 知识库方向负责人 | 2~3 人 | 数据接入、问答、协同模块、政策法规子库；并提供人员 / 嘉宾画像对外查询 API 供 4.6 调用 |
| 4.6 大会议室无感考勤子系统（ V1.2 新增） | 考勤方向负责人 | 2~3 人 | 人脸检测 / 识别、跟踪、特征库管理、报表输出、对接现有成员库、与 4.7 OPC 联动 |
| 4.7 OPC 入驻适配与智能体赋能 | 差异化方向负责人 | 2~3 人 | OPC 入驻配置向导、合规助手 Agent 、合规知识库、撮合算法；消费 4.6 提供的 OPC 参会画像 |
| 4.8 产品化与 UI | 产品 /UI 负责人 | 2~3 人 | UI 改版、视频制作、申报材料、 4.6 管理后台 UI |

跨方向协同：每周一同步站会；每月一次中期评审；里程碑节点全员复盘。V1.2 新增 4.6 后，4.3 / 4.5 / 4.6 须建立"摄像头与画像服务"三人小组例会机制，确保复用与对接顺畅。

7. 里程碑与交付物

| 里程碑 | 时间（建议） | 交付物清单 | 评审节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 能力底座 | T+1 个月 | AI 能力平台 v1 （三大基础能力 demo ）、技术选型对比报告、视频监控接入 demo （任一厂商） | M1 内审 + 委托方评审 |
| M1.5 大会议室无感考勤 v0 | T+2.5 个月 | 复用 4.3 视频流跑通 100 人 demo 、对接 1 所高校教务系统 demo 、与 4.5 人员 / 嘉宾画像打通 demo 、个人隐私保护合规自检（ PIA 文档初稿） | M1.5 内审 + 委托方评审 |
| M2 核心能力 | T+4 个月 | 智慧楼宇 AI 智能体 v1 、视频监控 AI v1 （含火情识别）、低空巡检首飞 / 首走演示、大会议室无感考勤 v0 内审意见闭环 | M2 内审 + 新疆项目需求方远程评审 |
| M3 产品化 | T+6 个月 | 园区企业知识库 v1 、 OPC 入驻适配 demo + 合规助手 v1 、产品宣传视频（初版，含无感考勤现场演示片段）、 PC/ 小程序 UI 改版、大会议室无感考勤 v1 （含断网降级、与 OPC 知识库联动 demo 、教学视频 1 段） | M3 内审 + 委托方联合评审 |
| M4 申报与发布 | T+7 个月 | 申报材料（赛事 / 奖项）、教学视频集（含 4 段）、对外宣传包、可售卖版本 v1.0 | M4 终审 + 委托方验收 |

评审节点说明：每个里程碑须提交交付物清单 + 自测报告 + 演示视频；委托方与实验室共同签字后方可进入下一阶段。V1.2 因新增 4.6，整体时间线在 V1.1 基础上整体后移约 1 个月（原 M2 由 T+3 推至 T+4；原 M3 由 T+5 推至 T+6；原 M4 由 T+6 推至 T+7），新增 M1.5 作为 4.6 大会议室无感考勤的首个交付节点。

8. 风险与对策

| 风险类别 | 风险描述 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频协议合规 | GB28181/RTSP 接入涉及合规与授权问题 | 厂商对接受阻、法律风险 | 优先走厂商开放 API ；自研方案须法务审阅 |
| 模型幻觉 | LLM 在数据问答中可能产生错误结论 | 决策误导 | 强制可追溯数据源 + 置信度标识 + 关键决策 Human-in-the-Loop |
| 硬件采买 | 无人机 / 机器狗 / 服务器采买周期长、预算不确定 | 里程碑延期 | 提前 1 个月启动采买流程；预留 1~2 个备选供应商 |
| 新疆数据合规 | 园区数据涉及跨境 / 跨域传输合规要求 | 项目停摆 | 数据本地化存储；与当地法务 / 合规团队前置沟通 |
| 知识产权 | 实验室学生成果与公司产品边界模糊 | 后续商用纠纷 | 项目启动前签署成果归属协议；明确论文 / 赛事署名规则 |
| 人员流动 | 研究生毕业离队导致关键人员流失 | 知识断层 | 强制文档化与代码评审；关键模块至少 2 人熟悉 |
| 集成复杂度 | 8 个方向集成时接口 / 数据不一致 | 联调延期 | 提前定义统一接口契约；设立集成 owner |
| 模型与算力成本 | LLM/ 视觉模型推理成本高 | 运营成本超预算 | 启用量化 / 蒸馏 / 缓存；本地化部署推理服务 |
| OPC 合规适配 | 一人公司在财务监督、股东责任等方面有特殊合规要求，误适配易引发法律风险 | OPC 入驻信任受损 | 合规助手回答须人工评测复核；入驻流程设合规承诺与告知书电子签署 |
| 监管接口开放度 | 市场监管、税务、社保系统对外接口开放度因省市而异 | 4.7 部分能力无法自动化 | 优先选择接口开放度高的城市作为试点；不可用接口降级为人工代办 + 提醒 |
| 人脸数据隐私合规（ V1.2 新增） | 人脸属敏感个人信息； 4.6 大会议室无感考勤涉及大规模人脸采集与识别 | 法律风险与项目停摆 | 本地化推理 + AES-256 加密 + 90 天自动销毁 + 陌生人不上传原始特征 + 用户授权弹窗 + 隐私影响评估（ PIA ） + 端到端合规自检 |
| 人脸识别误识（ V1.2 新增） | 复杂光线、口罩、化妆、多摄像头 ID 切换导致识别失败或错识 | 考勤数据失真； VIP / 嘉宾错识影响体验 | 多帧决策 + 阈值可调 + 异常图像人工复核通道 + 接入人工辅助审核平台 + DeepSORT/ByteTrack 保障同一人轨迹连贯 |
| 教务 / 会务系统对接异构（ V1.2 新增） | 不同学校 / 主办方协议差异大；不同高校教务系统字段与推送机制各异 | 4.6 签到数据落地困难 | 抽象对接层 + 适配器模式 + 至少实现 2 个标准对接 demo 作为基线（其中 1 套为教务系统、 1 套为会务报名系统） |

9. 附录

本章为文档附录部分，提供术语表、参考资料链接、参考标准编号与待补充协议文档清单。

9.1 术语表

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| 智慧园区 | 基于物联网、 AI 、大数据等技术，对园区的人、事、物进行统一管理的现代化园区形态 |
| OPC （ One Person Company ，一，一人公司） | 由单一自然人股东设立的市场主体形态，《中华人民共和国公司法》（ 2023 修订， 2024 年 7 月 1 日起施行）明确支持；本项目主线定义，详见 4.7 章节 |
| OPC UA （ OPC Unified Architecture ） | 传统工业自动化跨平台通信协议（ OLE for Process Control 演进版本）， 非本项目主线 ，仅作术语记录 |
| 一人有限责任公司 | "OPC" 在中国《公司法》语境下的正式称谓，由一个自然人股东或一个法人股东设立的有限责任公司 |
| 无感考勤（ Touchless Attendance ， V1.2 新增） | 基于人脸识别与多目标跟踪的、参会者无需主动操作的自动签到技术；详见 4.6 章节 |
| InsightFace （ V1.2 新增） | 开源人脸识别工具包，支持人脸检测、对齐、识别、属性分析；本项目 4.6 推荐采用 |
| SCRFD | 适用于边缘端的高精度人脸检测模型； 4.6 可选检测器 |
| RetinaFace | 单阶段人脸检测模型； 4.6 可选检测器 |
| DeepSORT | 结合外观特征的多目标跟踪算法； 4.6 跨摄像头轨迹关联可选方案 |
| ByteTrack | 基于检测框关联的高效多目标跟踪算法； 4.6 可选方案 |
| FAISS | Facebook AI Similarity Search ，开源向量相似度检索库； 4.6 用做人脸特征向量索引 |
| GB28181 | 国标《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 |
| ONVIF | 开放网络视频接口论坛标准 |
| RTSP | Real Time Streaming Protocol ，实时流传输协议 |
| VibeCoding | 以自然语言驱动 AI 辅助编程的实践方式 |
| LLM | Large Language Model ，大语言模型 |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation ，检索增强生成 |
| Human-in-the-Loop | 关键决策保留人工审批环节的机制 |
| RLS | Row-Level Security ，行级安全，多租户数据隔离常用手段 |
| PIA | Privacy Impact Assessment ，隐私影响评估； 4.6 验收前须完成 |

9.2 参考资料链接

实验室官方技术博客（内部链接，待补充）；

沃富网络产品文档（内部链接，待补充）；

萤石云开放平台文档：https://open.ys7.com/ ；

大华 ICC 开放平台文档：https://open-icc.dahuatech.com/ ；

大疆上云 API 文档：https://developer.dji.com/ ；

Milvus 向量数据库：https://milvus.io/ ；

Spring AI 官方文档：https://spring.io/projects/spring-ai ；

InsightFace GitHub（V1.2 新增）：https://github.com/deepinsight/insightface ；

DeepSORT 参考实现（V1.2 新增）：https://github.com/nwojke/deep_sort ；

ByteTrack 论文与参考实现（V1.2 新增）：https://github.com/ifzhang/ByteTrack ；

FAISS 向量检索库（V1.2 新增）：https://github.com/facebookresearch/faiss ；

《中华人民共和国公司法》（2023 修订）：全国人大常委会公开发布版本；

《中华人民共和国市场主体登记管理条例》：国务院公布版本；

国务院《促进个体工商户发展条例》：国务院公布版本；

《中华人民共和国个人信息保护法》（2021，V1.2 新增引用）：全国人大常委会公开发布版本；为 4.6 人脸数据合规与 4.7 OPC 个人股东信息合规的共同依据；

国家税务总局电子税务局开放接口说明（以各省市实际开放范围为准）；

国家企业信用信息公示系统：https://www.gsxt.gov.cn/ 。

9.3 参考标准 / 国标文件编号

| 编号 | 名称 |
| --- | --- |
| GB/T 28181-2016 | 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 |
| GB/T 22239-2019 | 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 |
| ONVIF Profile S/G/T | 网络视频接口规范 |
| RTSP RFC 2326 | Real Time Streaming Protocol |
| 《中华人民共和国公司法》（ 2023 修订） | 一人公司形态的设立与责任规范 |
| 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 | 市场主体登记、备案、公示的统一规范 |
| 《中华人民共和国个人信息保护法》 | 人脸敏感个人信息与 OPC 个人股东信息处理的合规依据 |

9.4 待补充协议文档清单

- 海康 ISAPI / iVMS 协议；

- 大华 ICC / DHOP 协议；

- 萤石云开放 API；

- 乐橙开放平台 API；

- RTSP / ONVIF / GB28181 协议文档合集；

- 大疆上云 API / DJI Pilot SDK；

- 宇树/云深处机器狗 SDK；

- 企查查 / 天眼查开放 API；

- 国家税务总局电子税务局开放接口文档（视委托方落地城市确定）；

- 国家企业信用信息公示系统对接文档；

- 各地人社 / 社保开放接口文档（如有公开）；

- Spring AI / LangChain4j 官方手册；

- InsightFace 模型与许可证文件（V1.2 新增）；

- DeepSORT / ByteTrack 参考实现仓库与论文（V1.2 新增）；

- 至少 1 所目标高校的教务系统对接 API 文档（V1.2 新增，具体高校与委托方确认）；

- 典型会务报名系统对接 API 文档（V1.2 新增，候选如活动行、31 会议；具体看主办方选择）。

上述协议文档将由实验室统一搜集、整理并群发团队，所有成员须在一周内完成自学并在站会中汇报进度。V1.2 新增的 13~16 项协议文档，4.6 考勤方向负责人与 4.3 / 4.5 / 4.7 对接人应在 M1.5 启动前完成梳理并形成最小可用清单。