智能楼宇人脸识别考勤系统

设计说明书

基于 XiUOS 与 RISC-V K210 教学板的会议室签到系统

2026年10月

设计概要

本项目面向会议室签到场景，采用开发板与PC端协同处理的方式，将现场图像采集、人员身份识别、会议权限判断和考勤统计连接起来。XiUOS开发板运行人脸检测模型并提供LCD现场反馈，PC端完成人脸特征比对与考勤业务处理，管理人员通过网页维护人员、会议及签到记录。

系统建设以单会议室、单终端和本地部署为首期范围，形成从人员录入到会议结束后统计导出的完整流程。在独立运行方案稳定后，可通过业务接口接入智慧园区平台，复用其人员与组织数据。本文规定拟实现的功能、接口、数据约束及测试方法，性能指标均作为开发和验收目标。

章节导读

1 项目概述与需求分析

2 系统总体架构

3 XiUOS开发板与硬件设计

4 开发板软件与图像采集设计

5 PC端人脸识别设计

6 会议权限与签到业务设计

7 终端通信与接口设计

8 数据库与数据一致性设计

9 管理界面与数据保护设计

10 部署实施与开发计划

1 项目概述与需求分析

1.1 应用背景与项目目标

会议签到需要同时回答“当前是谁”“是否应当参会”和“是否已经签到”三个问题。本项目在会议室入口设置人脸采集终端，由管理平台统一维护名单及考勤时间，避免纸质签到重复填写和人工统计遗漏。项目属于教学与实习场景下的智能楼宇应用设计，首期不控制门锁，不将识别结果直接用于物理门禁。

项目目标是完成摄像头采集、人脸检测、图像上传、身份识别、签到去重、记录上传与查询，完成一个可演示的任务闭环。

1.2 用户角色与业务范围

| 角色 | 主要操作 | 权限边界 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 管理账号、终端、识别参数和系统配置 | 维护权限及审计记录 |
| 会议管理员 | 建立会议、审核人员、维护名单、查询导出 | 仅处理授权范围内的会议 |
| 参会人员 | 提交本人资料、现场签到、查看提交结果 | 不能自行授予会议资格 |
| 采集终端 | 采集并提交核验请求、展示回执 | 不能自行生成有效签到记录 |

1.3 功能需求

人员管理应支持内部员工导入、外部访客申请、照片审核、人员启停用和模板更新。会议管理应支持会议室、开始时间、签到起止时间和参会名单配置。现场签到应能区分成功、已签到、无参会权限、未识别及系统异常。查询模块应支持按会议、人员、时间和状态筛选，导出到场及未签到名单。

同一终端在同一时刻只绑定一场有效会议，首期采用单人依次签到。多人同时进入画面时提示“请单人签到”，不在多人身份之间自动选择，以免将反馈展示给错误的对象。

1.4 质量目标与验收边界

正常光照、单人正面、合格照片、通信链路稳定的条件下，从稳定人脸触发到LCD显示业务结果，目标为95%的请求在3秒内完成。该指标包含采集筛选、图像传输、服务端计算与回执，不包含人员尚未站稳或主动重试的时间。系统应记录各阶段耗时，并在测试中分别报告冷启动和稳定运行结果。

通信中断、模型加载失败或数据库提交失败时不得显示“签到成功”。识别准确性以独立测试集评价，不预设未经验证的“百分之百准确”。

2 系统总体架构

2.1 端侧与PC端的职责划分

系统分为现场终端、PC通信接入、人脸识别服务、考勤业务服务、数据存储与管理网页。端侧采用XiUOS“感联知控”中的“知”框架调用KPU运行YOLOv2人脸检测模型。检测只给出人脸位置及置信度；人员身份由PC端的特征提取与比对流程确定。

| 组成 | 主要职责 | 输入与输出 |
| --- | --- | --- |
| XiUOS终端 | 摄像头、检测、帧筛选、上传、显示 | 摄像头图像 → 核验图像；回执 → LCD |
| 通信接入模块 | 串口收发、分包重组、校验、重试 | 二进制消息 ↔ 内部服务请求 |
| 识别服务 | 质量复检、对齐、特征提取、身份匹配 | 图像 → 人员候选与识别结论 |
| Java业务服务 | 权限、时间窗、去重、事务与审计 | 候选身份 → 业务结果与签到记录 |
| Vue管理网页 | 人员、会议、审核、统计等交互 | 管理员操作 ↔ 业务接口 |
| MySQL与照片存储 | 保存结构化数据、模板和受控照片 | 数据库记录与受权限控制的文件 |

2.2 完整业务流程

管理员建立会议和参会名单，完成照片审核及人脸模板生成，并将终端绑定至该会议。终端检测到稳定单人后建立一次采集会话，从连续画面中选取合格人脸图像，经通信模块送至PC。识别服务先确定身份，业务服务再校验人员状态、会议权限及签到时间，在数据库事务提交后返回结果。终端根据与当前会话匹配的回执更新框线颜色和文字，管理页同步刷新记录。

数据流为“摄像头 → DVP帧缓冲 → KPU检测 → 原始图像裁剪 → 通信接入 → 特征比对 → 业务事务 → 结果回执 → LCD”。

2.3 技术路线与部署选择

首期按本地独立部署设计：Vue负责前端，Java业务服务负责账号、会议、考勤和数据库事务。人脸推理模块封装成独立内部接口，可选用能够满足运行环境和模型许可要求的推理框架，模型选型后固定预处理方式、特征维度和版本。若使用Python推理服务，由Java统一调用，避免网页或终端直接修改考勤数据库。

3 XiUOS开发板与硬件设计

3.1 主控与硬件组成

项目采用RISC-V/K210教学板运行XiUOS。

| 部件 | 接口及依据 | 本项目用途 |
| --- | --- | --- |
| K210与XiUOS | KPU、DVP、GPIO、UART等 | 人脸检测、任务调度和外设控制 |
| 摄像头模块 | DVP传图，SCCB配置 | 采集人脸画面 |
| LCD显示模组 | 配套模组为320×320 | 显示预览、检测框和结果文字 |
| CH376与U盘 | 板内UART连接CH376文件管理芯片 | 读取face.kmodel及face.json |
| PC通信链路 | 先联调独立UART或可复用串口桥 | 上传图像、接收业务结果 |

3.2 摄像头与LCD接口

摄像头接口包含IO40至IO47及DVP专用数据引脚，采用DVP与SCCB。DVP负责帧数据接收并通过帧开始、帧完成中断协调采集；应用在完整帧就绪后使用缓冲区，避免读取尚未更新完成的图像。SCCB用于配置摄像头输出尺寸和曝光等参数。

LCD接口对应教学板的IO36至IO39及LCD专用数据线。当前face.json的传感器与网络输入尺寸数组均为[240, 320]，对应高240、宽320。预览采用320×240时，可在上下留出的区域显示状态。图像旋转、上下翻转、裁剪和检测框坐标必须统一变换，保证上传人脸与显示目标一致。

图3-1 LCD实时显示摄像头预览效果

3.3 存储通路与接线约束

CH376加U盘承担文件加载，并不等于将开发板变成可向PC传送摄像头视频的USB设备。PC图像上传必须另行建立通信通路。选择串口时，应先核查FPIOA映射、UART占用及USB转串口桥能力，防止与CH376、下载口或日志输出冲突。

上电前确认摄像头排线方向、LCD连接、U盘文件完整性及供电稳定性；外接串口需核对逻辑电平和共地，禁止在未核实引脚功能时直接接线。

4 开发板软件与图像采集设计

4.1 初始化与模型加载

初始化顺序为系统启动、日志与通信初始化、U盘挂载、模型文件检查、摄像头及LCD初始化、KPU模型加载、与PC握手和会议配置同步。任何必要步骤失败均停留在故障提示状态。

通过同名.kmodel与.json文件描述模型及参数，由检测模块解析 JSON，并完成区域后处理与 NMS。项目采用face.kmodel与face.json，并以实际挂载路径调用加载入口。

当前项目face.json记录模型文件长度为388776字节，类别为face，目标置信度阈值为0.7，NMS阈值为0.3。

图4-1 KPU模型加载器结构

4.2 图像采集与缓冲管理

截图应复制或锁定帧完成后的原始缓冲，不能直接截取已经叠加文字和框线的LCD画面。显示缓冲、模型输入及上传快照采用明确的所有权或双缓冲交接，上传期间不得被下一帧覆盖。

320×240的RGB565图像每帧为153600字节，RGB888图像每帧为230400字节。另有模型、KPU内存和任务栈开销。候选帧用有限队列管理，仅保留最佳帧和必要补充帧，及时释放。

4.3 会话状态机与重新触发

| 状态 | 触发条件与动作 | 后续状态 |
| --- | --- | --- |
| 待机 | 出现单个人脸，位置和尺寸连续稳定 | 采集 |
| 采集 | 筛选合格帧；多人、离场或超时则放弃 | 上传或待机 |
| 等待结果 | 最多一个核验会话在途；保持预览 | 反馈或异常 |
| 反馈 | 核对会话编号，显示颜色及文字 | 冷却 |
| 冷却 | 结果后3秒内不重复提交；等待离场 | 待机 |
| 异常 | 提示重试；连接恢复后重新同步配置 | 待机 |

稳定判定可从连续3帧及约0.3至0.5秒开始调试，离场可从连续无脸0.5秒开始调试。obj_number仅表示数量。首期明确要求前一人离开采集区域后下一人再进入；未观察到离场时保持等待并提示退后重新进入，后续可增加目标跟踪，但不能把跟踪编号当成人员身份。

5 PC端人脸识别设计

5.1 登记照片与模板建立

内部员工通过员工编号导入基础资料；临时人员由管理员线下录入，确认身份后纳入参会名单；外部人员通过有有效期的邀请链接提交姓名、照片和必要联系方式，经管理员审核后生效。员工编号对员工保持唯一，访客使用系统生成的人员编号，不强制伪造工号。

照片应包含单人清晰正脸。校验文件并完成检测、对齐、归一化后生成特征。登记与现场识别必须使用同一版本模型及预处理参数；照片更新形成新模板版本，旧模板停用并保留必要审计信息。

5.2 现场图像质量筛选

端侧先依据检测置信度、人脸面积和边界位置筛除明显无效帧，PC端进一步检查模糊、曝光及姿态。人脸过小、遮挡严重或没有合格图像时返回“请调整位置后重试”，不直接判为无权限。

首期采用“最佳单帧优先、必要时追加两帧”的策略：在有限采集窗口内选择清晰帧，只有边界置信度结果才启动补拍。

5.3 特征比对与身份判定

对通过质量检查的图像生成归一化特征，与已审核、已启用且模板版本匹配的人员库比较。首期人员规模较小时可直接计算余弦相似度，取最佳候选和次佳候选；最佳分数须达到阈值，同时与次佳候选有足够差距，否则返回未识别或需人工核验。每人多模板时先聚合为人员级分数，次佳候选应来自另一人员。

身份识别与会议授权分开执行：先在本部署允许使用的人员库中识别身份，再判断是否列入当前会议名单。若改为只搜索会议名单，则未匹配仅能解释为未识别，不能据此认定是已登记的非参会人员。业务服务以内部person_id处理身份，姓名和电话号码不能作为唯一标识。

若启用多帧复核，各合格帧应匹配至同一人员且分别满足识别要求；身份冲突或候选过近时拒绝自动签到。对10帧模式，“超过6张”应明确为至少7张匹配同一人员，同时规定最低合格帧数，不把模糊帧或不同人员的成功结果相加。阈值及复核规则必须通过独立样本标定。

5.4 能力边界

普通RGB摄像头配合检测和特征比对，不能证明被拍摄对象一定为活体。首期采用现场监督并提供人工核验，测试需包含纸质照片及屏幕翻拍；如后续加入活体检测，应单独验证其误拒、误受和耗时，不能把多帧投票等同于防伪能力。

6 会议权限与签到业务设计

6.1 会议与时间规则

会议包含主题、会议室、会议开始时间、签到开始时间、签到结束时间、状态及名单版本。签到时间范围采用开始和结束均包含的区间；以PC服务器收到完整且校验通过的请求时刻作为核验受理时间。该时刻由服务器生成并随请求保留，不信任终端自行上报的时钟。

例如会议于13:00开始，签到窗口为12:30至13:15，则12:30之前返回“签到未开始”，13:15之后的新请求返回“签到已结束”。若启用迟到统计，12:30至13:00视为正常，13:00之后至13:15视为迟到；若不启用，窗口内仅记录已签到。

6.2 判断顺序与结果定义

判断顺序：设备/会话/会议绑定 → 身份识别 → 名单资格 → 已有签到记录 → 会议开放与时间窗 → 事务写入。

| 结果 | 判定条件 | LCD显示与数据动作 |
| --- | --- | --- |
| 签到成功 | 身份、资格、窗口均有效且提交成功 | 绿色框；显示签到成功；写入一次 |
| 已签到 | 同一会议同一人员已有有效记录 | 黄色框；显示已签到；不重复写入 |
| 无权限 | 已确认身份，但不具备有效会议资格 | 红色框；显示无权限；保留事件 |
| 未识别 | 无可靠候选或多帧身份冲突 | 中性框；提示重新采集或人工核验 |
| 未开始或已结束 | 尚未签到且受理时间不在窗口内 | 中性框；提示时间状态 |
| 处理失败 | 连接、推理服务或数据库异常 | 中性框；显示暂不可用或请重试 |

6.3 去重与请求重试

签到记录设置(meeting_id, person_id)唯一约束，避免同一人快速重试或多个终端并发导致重复签到。同时为(device_id, request_id)建立请求幂等约束，同一请求重传返回原业务回执。必须处理数据库唯一键冲突并查询已提交记录。

识别后写库前再次检查会议和名单版本，资格已变更时按最新状态重新判定。展示只接受当前会话回执，旧会话回执不得影响当前展示。等待超时先查原请求，禁止生成第二条有效记录。

6.4 未签到统计与人工补签

会议结束时按最终有效名单生成统计快照，将应到人员与有效签到记录作差得到未签到名单。请假、取消资格和名单变更应单独标记，报表显示统计口径及生成时间。“未签到”只表示没有有效签到证据，不能直接证明未到场。人工补签记录实际说明、操作时间、操作人及原因，与自动签到来源区分展示。

7 终端通信与接口设计

7.1 链路选择与带宽估算

首期先用串口完成端到端联调，再按实测决定是否保留为正式演示链路。二进制图像消息与控制台文本日志必须分离；若复用同一串口，需统一封装日志消息，禁止把printf输出直接夹入图像数据。

采用8N1时，每字节约占10比特。320×240 RGB565的一帧153600字节，在115200 bit/s下理论传输约13.33秒，在921600 bit/s下约1.67秒，尚未计算协议与计算开销。因此“全帧直接上传十张并在3秒内结束”不可行。若裁剪为160×160 RGB565，每帧51200字节，在921600 bit/s下约0.56秒，但需验证裁剪分辨率是否足够识别，且串口桥与驱动必须稳定支持该速率。

可在完成单帧链路后选择人脸区域裁剪、已验证的图像压缩或已联通的板载网络进行优化。不能假定检测帧缓冲天然为JPEG，也不能只因板上存在网口便承诺网络上传可用。初步预算为稳定采集0.5秒、传输0.7秒、PC处理1.2秒、回传显示0.2秒、余量0.4秒，最终以实测分解结果验收。

7.2 二进制消息与异常处理

建议帧格式为魔数2字节、版本1字节、类型1字节、负载长度4字节、消息序号4字节、负载及CRC32 4字节；多字节整数统一小端，CRC32使用IEEE参数并覆盖版本字段至负载结束。负载长度设置硬上限，图像按固定上限分块，接收端完整校验后再交给解码器。

图像元数据包含device_id、boot_id、request_id、capture_id、meeting_id、配置版本、帧编号、总帧数、宽高、像素格式、裁剪区域、图像总长度及图像校验值。分块包含序号与偏移，丢失只重传缺失块；相同请求编号但负载不同应拒绝。

控制消息包括握手、心跳、会议配置、核验结果、结果查询和错误通知。建议以5秒无业务结果触发结果查询，最多两次有界重试。队列满时返回忙碌提示，不积压已经离场人员的图像。

7.3 PC内部业务接口

| 接口示例 | 用途 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/check-in/verify | 提交已校验图像与会话元数据 | 设备鉴权；后端核对会议绑定 |
| GET /api/check-in/result/{id} | 查询原请求处理结果 | 仅授权设备或管理员可查 |
| POST /api/registrations | 提交登记申请 | 邀请令牌、上传限制及审核 |
| POST /api/meetings/{id}/members | 维护会议参会名单 | 会议权限校验与版本更新 |
| GET /api/meetings/{id}/attendance | 查询及按条件导出 | 分页、字段授权与导出审计 |

8 数据库与数据一致性设计

8.1 数据模型

持久化实体见下表。照片保存于受控文件目录或对象存储，数据库保存引用与摘要；特征向量以受保护的二进制字段存储，记录模型版本和维度。预览帧不入库。

| 实体 | 关键字段 | 关键约束或关系 |
| --- | --- | --- |
| person 人员 | id、姓名、人员类型、工号、电话、状态 | 内部id唯一；工号对员工唯一，访客可空 |
| face_template 模板 | person_id、照片引用、向量、模型版本、状态 | 关联人员；仅启用已审核模板 |
| registration 申请 | 邀请标识、申请人、审核状态、审核人 | 待审、通过、驳回；保留审核时间 |
| meeting 会议 | id、会议室、开始时间、签到起止、状态 | 时间次序校验；保存名单版本 |
| meeting_member 名单 | meeting_id、person_id、资格、请假状态 | 会议与人员组合唯一 |
| device 终端 | id、凭据摘要、状态、会议绑定、心跳 | 同一时刻一个有效会议绑定 |
| recognition_request 请求 | device_id、request_id、受理时间、结果 | 设备与请求组合唯一；可查询回执 |
| attendance 签到 | meeting_id、person_id、时间、来源、请求id | 会议与人员组合唯一 |
| audit_log 审计 | 操作人、动作、对象、结果、时间、原因 | 记录审核、导出、补签及配置变更 |

8.2 关系与事务边界

识别请求保存处理状态及最终回执，签到表只保存有效业务事实。请求失败事件不能作为签到记录统计。外键或等效校验应阻止孤立记录，已被历史记录引用的人员使用停用或逻辑删除。

签到事务完成名单确认、签到写入与请求结果落库。

8.3 查询性能与历史可追溯性

签到表建立会议与时间索引，名单表建立会议与资格索引，请求表建立设备与请求编号唯一索引。列表采用分页查询，导出使用相同筛选条件，保证统计口径一致。

会议结束后保存名单版本或成员快照，防止后续删除人员导致历史应到人数改变。模板升级保留模型版本关联；统计结果注明自动签到、人工补签、迟到、请假及未签到数量。报表中的电话按权限脱敏，正常签到列表不展示人脸特征向量。

9 管理界面与数据保护设计

9.1 管理网页模块

| 页面 | 主要内容 | 关键交互 |
| --- | --- | --- |
| 登录与工作台 | 会议概览、终端状态、待审申请 | 登录后按角色显示可操作模块 |
| 人员管理 | 人员资料、照片状态、模板状态 | 导入预检、重复项提示、停用与更新 |
| 外部人员审核 | 申请资料、邀请来源及审核记录 | 通过后生成模板并加入指定会议 |
| 会议管理 | 时间窗、名单、终端绑定及会议状态 | 校验冲突；名单变更记录版本 |
| 现场签到监控 | 最新签到、结果、终端与链路状态 | 展示业务结果；异常时允许人工核验 |
| 统计与导出 | 应到、已到、迟到、请假、未签到 | 按会议筛选；补签需填写原因 |

9.2 终端交互

LCD保留初稿中的四角检测框样式：首次成功变为绿色，重复签到变为黄色，已确认身份但无参会资格变为红色；底部同时给出中文文字。正在核验显示“核验中”，图像质量差显示“请正对摄像头”，多人出现显示“请单人签到”，网络故障显示“连接异常”。

中文提示需在固件中配置对应字库，至少覆盖固定提示语；不应默认现有英文绘图接口已经支持中文。会议名称过长时截断或分页，人员姓名是否显示由隐私设置决定。

9.3 访问控制与照片处理

管理员权限由服务端逐接口校验，前端隐藏按钮仅作为交互处理。密码加盐哈希存储；终端分配独立凭据，服务端核验设备与会议绑定。网络接口采用加密传输，串口入口以受控PC为可信边界，PC对外转发时仍需鉴权；日志不记录完整凭据、原始人脸照片或特征向量。

外部登记链接使用不可预测且有时效的令牌，并绑定会议或申请范围。上传须限制大小、格式和次数，服务端解码校验并重新编码保存，移除不必要的元数据；照片不公共暴露，不执行上传文件。审核通过前照片不能参与现场身份匹配。

9.4 保存期限与人工替代

登记界面说明采集目的、使用范围、保存期限和退出方式，提供人工登记及核验通道。保存期限作为部署前配置项，由项目负责人确定并落实到清理任务；删除照片时同步处理失效模板、文件引用及备份保留策略，必要审计记录与识别数据分开管理。

普通核验图像默认处理后释放。确需故障分析时使用明确启用、限时保存且仅管理员可访问的调试模式。导出CSV需防公式注入；导出和下载操作写入审计日志。

10 部署实施与开发计划

10.1 硬件与固件准备

先完成教学板上电、串口日志、U盘读写和摄像头预览验证，再启用人脸检测。执行make BOARD=edu-riscv64 menuconfig，核对CAMERA、LCD、KPU及必要的DMA、GPIO、PLIC、时钟、定时器等依赖；启用“知”框架、KPU模型处理、YOLOv2区域层、JSON解析、检测过程及cJSON。

启用CH376 USB及文件系统支持。将配套face.kmodel和face.json写入U盘，通过实际挂载目录确认可完整读取。主任务栈大小按栈峰值实测调整。

模型加载后先验证单人框、多人数及无脸场景，再启用图像上传。每次固件升级记录源码版本、编译配置、模型文件摘要和串口参数；保留可恢复的上一版固件。

10.2 PC端安装与运行

PC端依次准备MySQL、业务服务、识别服务和Vue网页，执行数据库迁移并建立管理员账号。配置数据库连接、照片保存路径、模型版本、设备凭据及允许访问范围；识别服务先完成健康检查和模板生成，再启动设备接入。不将数据库直接暴露给终端或访客网页。

启动顺序为数据库、识别服务、业务服务、通信接入和管理页面；关闭时先停止新签到请求，再等待在途请求完成并关闭串口。数据库与必要文件定期备份，使用独立测试环境验证恢复；故障恢复后重新同步终端会议配置，不自动重放过期采集图像。

10.3 分阶段实施与交付

| 阶段 | 工作内容 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| 基础验证 | U盘、模型加载、CAMERA和LCD实验 | 预览与人脸框稳定，无加载错误 |
| 通信联调 | 单帧快照、分包、PC还原、结果回传 | 颜色与尺寸正确，损坏帧被拒绝 |
| 识别与管理 | 登记审核、模板生成、身份识别、会议名单 | 真实样本可区分已知与未知人员 |
| 考勤闭环 | 时间窗、权限、事务去重、LCD与查询 | 成功、重复、无权限、异常均可演示 |
| 优化与验收 | 耗时分析、异常测试、统计导出 | 形成实测记录及可复现演示脚本 |

10.4 运行观测与交付物

使用统一请求编号关联端侧日志、接入日志、识别耗时和数据库结果。记录关键异常与质量指标计数。交付内容包括设计说明书、源码及构建配置、固件与模型清单、数据库迁移文件、部署说明、接口说明、测试记录及演示数据清理步骤。